AE2000MET金相显微镜使用流程

    一、将仪器以及电脑的插头插入插座中，打开电源和光路切换旋钮，相关部件可参考图1，此时将进入拍照模式，通过电脑和目镜均可观察样品得组织结构。

[image: image1.png](LIMERAT

Wi KT R R R





图1

    二、选择合适的放大倍数。目镜为10X,物镜倍数可通过物镜转换器进行选择（四个倍数：5X；10X；20X；50X）。

    三、调节载物台手轮，使光线透过载物台中心孔洞。

    四、聚焦。将样品置于载物台上，通过粗动调焦手轮和微动调焦手轮（仪器右前方）使样品组织成像清晰。

    五、保存图片。按下电脑的拍摄按钮，保存并拷取图片。

